Металлические втулки, которые вставляются друг в друга, а в промежутке содержащие резиновый уплотнитель, называются сайлент-блоками. Они небольшие по своим размерам и их главное предназначение – смягчение колебаний, которые передаются от деталей друг к другу при движении машины.

Их используют в креплениях:

- двигателя;

- коробки передач;

- рычагов;

- стабилизаторов;

- амортизаторах.

Наиболее активно сайленты применяют в подвеске.

Особенности эксплуатации сайлент-блоков

При езде резинки испытывают значительную нагрузку, поэтому их состояние нужно контролировать. Изношенные детали требуется заменять новыми. Если не провести своевременную замену, то возникнут проблемы с управляемостью. А это в свою очередь влияет на безопасность дорожного движения.

Диагностика

Признаки неисправностей и предстоящей замены:

- во время езды автомобиль рыскает из стороны в сторону, слышны непонятные скрипы в районе подвески;

- долгий отклик на движения рулём, при этом наблюдается непредсказуемость поворота;

- наличие люфта между рычагами подвески;

- трещины в резиновой прокладке самих блоков;

Для проверки состояния резинометаллических деталей в задней подвеске нужно проделать следующие действия:

- вывесить заднюю часть машины при помощи домкрата, можно каждое колесо поочерёдно;

- подёргать рычаги подвески тем самым выяснив, есть ли люфт деталей;

- отсмотреть сами сайлент-блоки, при этом уделяя внимание резиновой прокладке;

Последствия откладывания ремонта:

- плохая управляемость;

- низкая безопасность себя и окружающих;

- возможна деформация деталей подвески и более дорогостоящий ремонт в поселяющем.

К сведению! Процесс замены сайлент-блоков задней подвески не сложный и легко производиться самостоятельно.

Автосервисы часто необоснованно задирают стоимость работ, а самостоятельная работа экономит средства, даёт гарантию качества работ и позволяет изучить подвеску собственного авто. Понадобится только инструмент, который наверняка есть почти у каждого автолюбителя. Но главный инструмент – это съёмник для выпрессовки/запрессовки, его нужно купить при отсутствии.

Ниже представлено описание замены демпфирующих резинок для:

- Шевроле Эпика;

- Фольксваген Туран;

- Вольво хс90.

Замена демпфирующих деталей задней подвески

Шевроле Эпика

Инструменты:

- ключи – 1 на 17 и 2 на 14;

- головка на 32-34;

- головка на 27;

- штуцер либо отрезок трубы, можно воспользоваться съёмником.

Процесс замены:

- Приподнять колесо на домкрате и снять его.

- Открутить гайки крепления рычагов, а также крепления шаровой опоры, которая соединяет нижний и верхний рычаги.

- Снять пыльники, всё очистить от грязи и коррозии.

- Выкрутить сайленты.

- Очистить стаканы от грязи, промазать и установить новые детали.

Важно! Запрессовку нужно проводить аккуратно, если не получается, обращайтесь в сервис. Процедура недорогая.

- Установить на место пыльники.

- Произвести обратную сборку.

Таким нехитрым способом заменяются сайлент-блоки в задней подвески Шевроле Эпика без посторонней помощи. Если что-то не понятно, то следует посмотреть видео.

https://www.youtube.com/watch?v=iWZQhiWaFT4

Фольксваген Туран

Производитель не предусматривает отдельной замены резинок. Поэтому тут не обойтись без самостоятельной работы по замене сайлент-блоков задней подвески в Фольксвагене Туран, потому что резинки поставляются вместе с рычагами.

Для работ понадобится инструмент и съёмник.

- Поддомкратить авто.

- Снять колесо.

- Если болты не менять, то на эксцентриках, которые регулируют развал, можно поставить метки.

- Поставить под рычаг упор, открутить и вынуть наружный болт.

- Опустить рычаг, снять пружину.

- Вынуть внутренний болт.

- Запомнить положение старой резинки, как смотрят его прорези.

- Достать старую деталь.

- Очистить рычаг от грязи, промазать место установки.

- Запрессовать новую деталь.

Внимание! Запрессованный сайлент должен иметь одинаковый выступ по обеим сторонам.

- Произвести сборку в обратном порядке.

Для наглядности есть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=z4CGYHlnoV4

Вольво хс90

Работы по замене сайлент-блоков задней подвески на Вольво хс90 довольно сложные, поэтому нужно рассчитывать свои силы и умения. Процесс скорее для тех, кому важно делать все работы по обслуживанию автомобиля самостоятельно.

Внимание! Хотите или нет, но развальную тягу предстоит снимать.

- Обязательно нужно поставить метки на болтах развальной тяги.

- Болты развальной тяги часто безбожно ржавеют, поэтому их необходимо очистить и промазать. Возможно придётся пользоваться газовой горелкой, а может и резать.

- Колеса необходимо стянуть при помощи стяжного ремня.

Внимание! Без использования ремня, при снятии болта нижнего рычага подвески, пружина будет выдавливать колесо наружу, а это усложнит сборку.

- Открутить болт нижнего рычага, но достать его не получиться, придётся частично выкрутить развальную тягу.

- Поддомкратить рычаг и вынуть болт из серьги.

- Открутить крепление серьги и снять её.

- Заменить сайленты, очистив и смазав места установки.

Важно! Не стоит церемониться при снятии старой детали – её можно высверливать, быть, крошить. Аккуратность нужно беречь для установки новой детали.

- С заменой резинок верхнего рычага проблем возникнуть не должно.

- Произвести сборку в обратной последовательности.

- На другом колесе произвести те же действия.

Итоги

Процесс замены не должен доставить трудности. Только нужно внимательно проводить работу, чтобы не повредить детали. Всю грязь необходимо вычищать, а детали смазывать. С установкой новых резинок поведение машины измениться в лучшую сторону, повысится управляемость и безопасность при движении. На сэкономленные средства можно приобрести другие детали.

Источники:

http://shanss;by/article/275-chto-takoe-sajlentblok-i-zachem-ego-menyat

https://www.drive2.ru/l/3329747/

http://www.epicaclub.ru/forum/topic5577.html

http://www.touran-club.ru/f/remont/14044-zamena-sailentblokov-zadnih-rychagov/

http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=106830